# 水泥行业踏勘指南

基于零碳园区技能包行业数据库

# 一、生产工艺流程（必须了解）

1. 生料制备车间

- 石灰石破碎、预均化

- 原料粉磨系统（立磨/球磨）

- 生料均化库

- 注意点：粉尘收集、物料输送能耗

2. 熟料煅烧车间（核心）

- 回转窑（Φ3.5-6m，长50-100m）

- 预热器（5-6级旋风筒）

- 篦冷机

- 注意点：窑头窑尾温度、余热利用、NOx排放

3. 水泥粉磨车间

- 水泥磨（立磨/球磨）

- 选粉机

- 包装系统

- 注意点：粉磨电耗（30-40 kWh/t）

# 二、重点用能设备（必须统计）

1. 主要耗电设备

- 原料磨电机: 2000-4000 kW

- 回转窑主电机: 500-1000 kW

- 水泥磨电机: 3000-5000 kW

- 风机类: 原料磨风机、窑尾风机、窑头风机

- 空压机系统

2. 燃料消耗

- 回转窑燃煤: 100-150 kgce/t 熟料

- 替代燃料: RDF、生物质、污泥等

# 三、余热资源（节能重点）

1. 窑尾余热（SP炉）

- 温度: 300-350℃

- 用途: 余热发电、原料烘干

2. 窑头余热（AQC炉）

- 温度: 250-300℃

- 用途: 余热发电、煤磨烘干

3. 余热发电潜力

- 吨熟料发电量: 30-40 kWh/t

- 可满足厂区用电30-40%

# 四、节能改造机会

1. 电机系统节能

- 变频改造（风机、泵类）

- 高效电机替换

- 节电率: 15-30%

2. 余热发电

- 窑头窑尾余热锅炉

- 汽轮发电机组

- 投资回收期: 3-5年

3. 替代燃料

- RDF替代煤: 10-30%

- 生物质替代: 5-15%

- 污泥协同处置

# 五、踏勘数据清单

【必须收集的数据】

□ 年产能: ____ 万吨熟料/年

□ 年用电量: ____ 万kWh

□ 年用煤量: ____ 吨

□ 熟料综合电耗: ____ kWh/t

□ 熟料标准煤耗: ____ kgce/t

□ 主要设备清单及功率

□ 余热利用现状

□ 替代燃料使用情况

【现场查看要点】

□ 回转窑运行状态（窑皮、结圈）

□ 风机运行参数（电流、风量、风压）

□ 余热锅炉进出温度

□ 粉尘收集系统效率

□ 物料输送方式（皮带、斗提、气力）

# 六、节能重点总结

1. 余热发电（优先级最高）

2. 电机变频改造

3. 替代燃料利用

4. 工艺优化（降低熟料系数）

预计节能潜力: 10-20%

预计减碳潜力: 15-25%

---

来源: OpenClaw零碳园区技能包