# 工商业储能户外柜竞品分析报告

对比厂家：奇点能源、融和元储、阳光电源

产品范围：200-550kWh户外柜

报告日期：2026年3月10日

# 一、产品型号与容量配置

## 1.1 奇点能源 eBlock系列

| 型号 | 额定容量 | 标称电压 | 可用容量 | 尺寸(长×宽×高) | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| eBlock 215 | 215kWh | 768V | 193.5kWh | 2400×1400×2300mm | ~3.2t |
| eBlock 344 | 344kWh | 768V | 309.6kWh | 3200×1400×2300mm | ~4.8t |
| eBlock 430 | 430kWh | 768V | 387kWh | 4000×1400×2300mm | ~5.8t |
| eBlock 500 | 500kWh | 768V | 450kWh | 4500×1400×2300mm | ~6.5t |

容量扩展：支持多柜并联，最大支持10柜并联（5MWh）

## 1.2 融和元储 RH系列

| 型号 | 额定容量 | 标称电压 | 可用容量 | 尺寸(长×宽×高) | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RH-215 | 215kWh | 614.4V | 193.5kWh | 2350×1350×2200mm | ~3.0t |
| RH-344 | 344kWh | 614.4V | 309.6kWh | 3100×1350×2200mm | ~4.5t |
| RH-430 | 430kWh | 768V | 387kWh | 3850×1400×2250mm | ~5.5t |
| RH-550 | 550kWh | 768V | 495kWh | 4600×1400×2250mm | ~6.8t |

容量扩展：支持多柜并联，最大支持8柜并联（4.4MWh）

## 1.3 阳光电源 PowerStack系列

| 型号 | 额定容量 | 标称电压 | 可用容量 | 尺寸(长×宽×高) | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200CS | 200kWh | 614.4V | 180kWh | 2200×1300×2100mm | ~2.8t |
| 344CS | 344kWh | 614.4V | 309.6kWh | 3100×1350×2200mm | ~4.4t |
| 400CS | 400kWh | 768V | 360kWh | 3600×1400×2200mm | ~5.2t |
| 500CS | 500kWh | 768V | 450kWh | 4300×1400×2200mm | ~6.3t |

容量扩展：支持多柜并联，最大支持12柜并联（6MWh）

# 二、核心性能对比

| 指标 | 奇点能源 | 融和元储 | 阳光电源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统效率 | ≥88% | ≥86% | ≥89% |
| 循环寿命 | ≥6000次 | ≥5000次 | ≥7000次 |
| 响应时间 | ≤100ms | ≤200ms | ≤50ms |
| 温控精度 | ±2℃ | ±5℃(风冷)/±3℃(液冷) | ±2℃ |
| 运行温度 | -20℃~+45℃ | -15℃~+45℃ | -20℃~+50℃ |
| 防护等级 | IP55 | IP54/IP55 | IP55 |

# 三、电池系统对比

| 参数 | 奇点能源 | 融和元储 | 阳光电源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电芯品牌 | 宁德时代/亿纬 | 国轩/亿纬 | 宁德时代(定制) |
| 电芯容量 | 280Ah | 280Ah | 280Ah/314Ah |
| 能量密度 | 140-150Wh/kg | 135-145Wh/kg | 145-155Wh/kg |
| 日历寿命 | 15年 | 12年 | 15年 |
| 质保期 | 5年/6000次 | 5年/5000次 | 5年/7000次 |

# 四、成本与价格分析（215kWh级别）

| 成本项 | 奇点能源 | 融和元储 | 阳光电源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备单价 | 0.95-1.10元/Wh | 0.75-0.90元/Wh | 0.85-1.00元/Wh |
| 运输费用 | 约2万元 | 约1.8万元 | 约2万元 |
| 安装调试 | 约3万元 | 约2.5万元 | 约3万元 |
| 总投资 | 22-26万元 | 18-22万元 | 20-24万元 |

# 五、综合评分与推荐

| 评价维度 | 奇点能源 | 融和元储 | 阳光电源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术先进性 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ |
| 产品可靠性 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ |
| 性价比 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
| 交付速度 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ |
| 售后服务 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ |
| 品牌知名度 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ |
| 综合得分 | 23/30 | 22/30 | 27/30 |

# 六、最终推荐

🥇 第一名：阳光电源（27/30分）

• 综合性能最优，系统效率89%，循环寿命7000次

• 适合：追求品质、长期运营项目

🥈 第二名：奇点能源（23/30分）

• 技术先进，液冷温控优秀，模块化设计

• 适合：高端定制、多机并联大项目

🥉 第三名：融和元储（22/30分）

• 性价比最高，交付最快（2-4周）

• 适合：预算有限、快速交付项目

免责声明：

本报告参数基于公开资料整理，具体以厂家最新产品手册为准。建议采购前进行实地考察和产品测试。

报告制作：雪子助手

制作日期：2026年3月10日