# 盛泰药业用户侧储能项目方案

盛泰药业用户侧储能项目方案

一、项目建设意义
1、降低厂区用电成本
储能系统在电价较低时充电，电价较高时放电，将电价较高时段
的电力需求转移至电价较低的时段实现，从而在不改变企业生产用电
情况下，帮助企业降低整体用电成本。
2、增加企业额外收入
储能接入虚拟电厂，参与虚拟电厂“削峰填谷”，通过电力交易，
获取电网调节服务费
3、缓解高峰期用电负荷压力
储能系统在谷时段和平时段进行充电，在峰时段进行放电，有利
于降低电价峰时段的用电负荷，延缓电网改造，缓解供电压力，促进
电力工业健康长远地发展。
4、提高企业用电稳定性
储能系统可作为企业的备用电源，在电网供电不足时或电网故障
时向用户供电，从而提升用电稳定性。

二、企业用电情况分析
企业目前按需缴费，为确保储能在平段和谷段充电时不超过变压
器最大需量，需控制储能在平段和谷段时的充电功率，同时保证峰时
段的消纳。
经用电数据统计分析，可配置 2 兆瓦光伏加 15 台融和·天禄
3.0MAX 液冷储能系统。合计规模为：3.75MW/7.5MWh三、合作模式
外部投资平台与企业签订能源管理合同（EMC），绑定售电业务，
对节约的电费进行分享。项目运营期内，用能方提供可用物理空间用
于储能电站建设，并分享节约电费。
分享比例：投资方享有 90%的节能收益，用能方享有 10%的节能
收益，运营期 15 年内，储能电站放电量合计约 2618.21 万度，企业
节能收益分享约 261.82 万元。
电费按月结算，如采用此合作方式用能方每月将扣除其享有的节
能收益后的电费支付给投资方。

四、建设方案

五、项目案例
盛泰药业参与虚拟电厂项目方案

一、虚拟电厂简介
虚拟电厂（VPP)是实现分布式发电、用户侧储能设备和可控负荷
的聚合、优化和控制的组织或系统。
虚拟电厂运营商是指开展虚拟电厂资源聚合业务，并参与电力系
统运行或电力市场的主体。
虚拟电厂分三类聚合单元，分别是分布式发电类聚合单元、储能
类聚合单元、负荷类聚合单元。其中负荷类聚合单元分为调节量负荷
类单元与全电量负荷类单元。

二、合作方案
盛泰药业参与虚拟电厂交易，钏诺获取调节收益的 50%作为运营
服务费，企业获取收益的 50%。

三、收益情况
C 削峰调节，t=∑[(Q 基线，t－Q 实际，t)×P 调节出清，t×（1-α）]
其中：
C 削峰调节，t 为调节量负荷类聚合单元 t 时段削峰调节电量电
费，计算结果为负时取 0；
Q 基线，t 为调节量负荷类聚合单元 t 时段基线负荷对应用电量；
Q 实际，t 为调节量负荷类聚合单元 t 时段实际用电量；
P 调节出清，t 为调节量负荷类聚合单元 t 时段调节电量出清电
价；
α为允许偏差范围，根据调节量负荷类聚合单元实际调节效果确定，现阶段α暂取 20%；
t 时段为调节量负荷类聚合单元出清调节方向为削峰的时段；
调节量负荷类聚合单元实际调节方向与出清调节方向一致视为
有效调节，调节电量电费按照本规则予以结算。调节量负荷类聚合单
元实际调节方向与出清调节方向相反视为无效调节，调节电量电费不
结算。
计算案例：Q 调节量=(Q 基线，t－Q 实际，t)=3.75MW
则：C 削峰调节，t=3.75MW×418 元/MWh×（1-20%）×85%×2h
=3.75×418×0.8×0.85×2
=2131.8 元
企业可获取收益为：2131.8×50%=1065.9 元
根据山东实际情况，虚拟电厂年运行达可达 300 次，企业年收益
约 1065.9×300=319770 元
注：P 调节出清，t=418 元/兆瓦时为山东省 2026 年 1-3 月调节
时段 2 小时的实时价格均价（26 年 1 月 17：00-18：00 平均值为 406.9，
26 年 2 月 18：00-19：00 平均值 378.8，26 年 3 月 20：00-21：00
平均值 468.2），储能充放效率按 85%计算，充放各 2 小时。